# testenv.md — QEMU 验证环境与镜像

StarryOS ↔ FreeRTOS 项目在 QEMU 上的验证环境。内容对应仓库
tools/starry-rtos-net/（主机工具链）与仓库外 FreeRTOS 工程
/home/qwp/freertos-rtos/rtos/（固件构建）。

## 1. 环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| Host | Linux 6.8.0-134-generic, x86_64 |
| QEMU | qemu-system-aarch64 6.2.0 (Debian 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.31) |
| 交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc 11.4.0 (Ubuntu) |
| FreeRTOS | FreeRTOS-Kernel main + FreeRTOS-Plus-TCP main（仓库外 /home/qwp/freertos-rtos/） |

## 2. 镜像清单

位于 tools/starry-rtos-net/rtos/：

| 文件 | 用途 | 网络 | 大小 | sha256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rtos.elf | TAP/br0 桥接部署（-kernel 启动） | 静态 192.168.100.3 | 798800 | d0107bcf…c148 |
| rtos.bin | 同上，裸二进制（交付产物） | 静态 192.168.100.3 | 142296 | d1b96dc6…cfb6 |
| rtos-dhcp.elf | SLIRP 无 root 验证（-kernel 启动） | DHCP（SLIRP 分配） | 856296 | b84c1a88…bdf58 |
| rtos-dhcp.bin | 同上，裸二进制 | DHCP | 144640 | 460198f9…9e8ea |

固件说明：

- 静态版 IP 192.168.100.3、MAC 02:00:00:00:01:03、TCP :5000；

- DHCP 版地址由 SLIRP 的 DHCP 分配（本环境实测 10.0.2.15）；

- 必须用 .elf 配合 -kernel 启动。QEMU 6.2 的 -device loader 在本机无法可靠设置 reset PC（guest 不会真正启动），不要用。

## 3. 构建命令（仓库外 FreeRTOS 工程）

cd /home/qwp/freertos-rtos/rtos    
         
    # 静态版（TAP 桥接用）    
    make    
    cp bin/rtos.elf  <repo>/tools/starry-rtos-net/rtos/rtos.elf    
    cp bin/rtos.bin  <repo>/tools/starry-rtos-net/rtos/rtos.bin    
         
    # DHCP 版（SLIRP 验证用，需 clean 后重编）    
    make clean && make AXNET_DHCP=1    
    cp bin/rtos.elf  <repo>/tools/starry-rtos-net/rtos/rtos-dhcp.elf    
    cp bin/rtos.bin  <repo>/tools/starry-rtos-net/rtos/rtos-dhcp.bin

## 4. QEMU 启动命令

### 4.1 SLIRP 无 root 验证（DHCP 版）

qemu-system-aarch64 \    
        -machine virt,gic-version=2 \    
        -global virtio-mmio.force-legacy=false \    
        -cpu cortex-a53 \    
        -m 256M -smp 1 \    
        -display none -serial stdio -monitor none \    
        -kernel tools/starry-rtos-net/rtos/rtos-dhcp.elf \    
        -device virtio-net-device,netdev=net0,mac=02:00:00:00:01:03 \    
        -netdev user,id=net0,hostfwd=tcp::5000-:5000

（host/rtos-standalone.sh 封装了这条命令。）

### 4.2 TAP/br0 桥接（静态版，需 root）

# 先建网桥（root）    
    sudo ./tools/starry-rtos-net/host/setup-bridge.sh    
         
    qemu-system-aarch64 \    
        -machine virt,gic-version=2 \    
        -global virtio-mmio.force-legacy=false \    
        -cpu cortex-a53 \    
        -m 256M -smp 1 \    
        -display none -serial stdio -monitor none \    
        -kernel tools/starry-rtos-net/rtos/rtos.elf \    
        -device virtio-net-device,netdev=net0,mac=02:00:00:00:01:03 \    
        -netdev tap,id=net0,ifname=tap1,script=no,downscript=no

（host/run-rtos.sh 封装了这条命令，tap 名默认 tap1。）

## 5. 验证命令

cd tools/starry-rtos-net    
         
    # 主机集成测试（协议 + 客户端状态机，无需 QEMU）    
    cargo test --workspace    
         
    # 对 QEMU 里的 FreeRTOS server 做全行为验证    
    cargo run -p rtos-tester -- --server 127.0.0.1 --port 5000    
         
    # RTT / 吞吐统计    
    cargo run -p starry-client -- --server 127.0.0.1 --port 5000 --requests 100 --payload 1024

## 6. 验证结果（2026-08-24 实测）

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| FreeRTOS+TCP 固件编译 | ✅ 静态版 + DHCP 版 |
| QEMU 启动 / virtio-net 初始化 | ✅ MAC 02:00:00:00:01:03, link up |
| DHCP 取址 | ✅ 10.0.2.15 |
| rtos-tester | ✅ 5/5 PASS（握手 / CONTROL / 心跳回显 / 坏帧 ERROR / 周期 STATUS） |
| starry-client 100 请求 | ✅ 100% ACK, RESULT=PASS |
| 主机集成测试 | ✅ 9/9（含 C/Rust 黄金帧字节级一致） |

已知未验证：TAP/br0 双 QEMU 真桥接（需 root）、StarryOS 侧 client 注入。

## 7. 固件构建来源

镜像由仓库外工程编译（FreeRTOS 源码不入本仓库）：

/home/qwp/freertos-rtos/    
    ├── FreeRTOS-Kernel/       # ARM_AARCH64 port（GUEST/EL1 模式）    
    ├── FreeRTOS-Plus-TCP/     # main 分支    
    └── rtos/                  # 本固件（BSP + virtio-net 驱动 + AXNET/1 server）    
        └── bin/rtos.elf|bin   # 产物

交叉编译器：sudo apt-get install -y gcc-aarch64-linux-gnu binutils-aarch64-linux-gnu libgcc-11-dev-arm64-cross